附件：微生物生长曲线分析仪

| 设备名称 | 微生物生长曲线分析仪（外文名称：Microbiology Reader） |
| --- | --- |
| 主要技术参数 | 1.功能应用：酵母生长分析、细菌生长分析、抗生素耐药分析、藻类研究、生物燃料研究、食品和饮料测试等 2.检测模式：吸收光 ▲3.孔板类型：标准96孔板，非专用耗材 ★4. 孔板容量：拥有4个板位，同时可以进行4块96孔板内微生物的生长监测 5. 温度控制：室温至45°C，温度均一性±0.5°C@37°C，机器内部设计有多个温度感应原件和加热模块，在确保系统平稳加热的同时不产生边缘效应及挥发，确保持续稳定的板内外加热 6. 凝集控制模块可以在孔板的顶底部进行梯度温控，保证在密封的孔板内不会因为凝集而产生误差检测 7. 振荡方式：轨道式，速度可调，其优化的震荡模式可以保证细胞在长时间的动态分析中不会产生凝集，同时满足细菌和酵母生长对检测产品的性能要求 8.软件：提供用户控制，数据收集和分析，通过专用程序控制，可以同时完成数据的获取及针对微生物学的数据分析 ▲9.光源：长寿命LED光源，冷光源具有更低的光毒性 ▲10. 检测器：2个光电二极管 11. 波长范围：560 nm - 640 nm可选，标配600nm 12. 动态范围：0 - 4.0 OD 13. 分辨率：0.001 OD 14. 读取速度:：＜60秒/板 15. 最小动态间隔：2 min 30秒每板(60秒读取时间；90秒震动时间) 16. 配置：主机一台；仪器控制分析软件一套；电脑（国内采购）一套 |
| 申购学院 | 生命科学学院 |
| 预算金额 | 44万元/台 |
| 论证结果 | 拟同意购买 |