附件：1

| 设备名称 | 显微CT系统 |
| --- | --- |
| 主要技术参数 | 1、显微CT系统主要由X射线源、高精度样品台、高分辨率物镜耦合探测器、高灵敏度平板探测器、机械扫描系统、电气控制系统、软件系统、数据采集传输系统（前端工作站）、图像处理系统（带GPU加速的高速工作站）和辐射安全防护系统等组成。 2 1、系统主要技术指标 3 ★1.1最优空间分辨率：≤500nm； 4 1.2体素（像素）分辨率：≤60nm； 5 1.3最大样品直径：≤300mm； 6 1.4最大样品重量：≥25kg； 7 ★1.5系统在工作距离（X射线源距样品旋转轴）为50mm时的测试分辨率≤1μm，适用于高分辨及原位加载成像； 8 ▲1.6支持多种扫描成像模式：如实时DR投影，圆轨迹锥束CT，超视野局部高分辨锥束CT，螺旋锥束CT，偏置锥束CT，有限角锥束CT和超分辨率CT扫描； 9 ★1.7具有大空间原位加载拓展能力和预留接口； 10 ▲1.8亚像素超分辨成像功能（提供软件截图）； 11 ▲1.9探测器抖动防伪影功能（提供软件截图）。 12 2、X射线源部分 13 2.1开放式微焦点透射式X射线源：主要由X射线机头、控制台、高压控制柜、水冷机组及它们之间互联的电缆及水管等组成； 14 ▲2.2 X射线源电压范围：20-190kV； 15 ▲2.3最大靶功率：≥25W； 16 2.4X射线源电流范围：0.05-1mA； 17 2.5辐射角度：≥160°； 18 2.6靶材：金刚石/钨； 19 2.7射线管参数调节：管电压、管电流支持输入和连续调节，管功率支持定功率模式，设定管电压，管电流自动调节或设定管电流，管电压自动调节； 20 2.8射线管冷却方式：封闭式自循环水冷，同时冷却阳极靶、射线管管头和涡轮分子泵，确保在长时间CT扫描过程中焦点稳定； 21 2.9阴极灯丝更换：即插即用，无需人工调节灯丝位置； 22 3、探测器部分 23 ★3.1高分辨显微镜头成像系统由高分辨CCD、光学镜头、闪烁片、转塔等一系列组成，实现高分辨成像及原位加载下的高分辨成像； 24 ▲3.2高分辨率数字相机参数：成像面积≥30mm×30mm，像素矩阵：≥4000×3200，探元尺寸：≤9μm； 25 3.3光学镜头包括：4X、10X和20X物镜； 26 ▲3.4大视野平板探测器：像素矩阵≥3000×2400；探元尺寸：≤100μm；成像面积≥300mm×240mm； 27 4、机械扫描系统和电气控制系统 28 4.1系统射线源、探测器、样品旋转台均直接连接在大理石基座上，大理石材质厚度尺寸满足设备正常运行时的减震、抗形变要求； 29 4.2数控可编程自动控制，控制软件可以一键自动初始化各运动轴的位置，可以设置机械系统的运动速度和自动运动到指定位置； 30 4.3精密数控转台，8轴精密位移台，精度远远高于机械电控平台，极大的满足了样品的成像质量和信噪比对样品转动平台精度的要求； 31 4.4射线源X轴行程：≥300mm； 32 4.5探测器X轴行程：≥300mm； 33 4.6探测器Y轴行程：≥290mm； 34 ▲4.7高精密样品台各轴行程：X轴：≥20mm，Y轴行程：≥20mm，Z轴行程：≥100mm； 35 4.8高精度机械转台，旋转角度360°； 36 4.9样品台承重：≥25kg。 37 5、数据采集传输系统和图像处理系统 38 5.1数据采集传输系统（前端工作站）： 39 （1）CPU：≥2.70GHz； 40 （2）内存：≥16G； 41 （3）硬盘：≥SSD 256G，HDD 4TB； 42 （4）显示屏：≥24寸，分辨率≥1920×1200； 43 （5）配备鼠标和键盘。 44 5.2图像处理系统（具有GPU加速，用于图像重构和图像处理）： 45 （1）CPU：≥2.70GHz； 46 （2）内存：≥256G；硬盘：≥SSD 1T，HDD：≥16TB； 47 （3）显卡：超高性能计算卡； 48 （4）显示屏：≥24寸，≥分辨率1920×1200； 49 （5）配备无线鼠标和键盘。 50 6、软件系统 51 6.1图像采集软件 52 6.1.1提供终身免费升级服务； 53 6.1.2控制软件可以控制CT的所有组件和和检测过程的所有步骤，实时显示设备硬件状态、设备异常报警以及快速故障诊断情况； 54 6.1.3扫描参数自动获取：自动计算调整样品旋转中心，自动计算射线源距样品、探测器距离； 55 6.1.4辅助采集图像模块：支持查看和导出多种图像格式（bmp、jpg、tiff等）、图像运算功能、尺寸测量功能、灰度直方图调整功能、实时显示实验信息、图像缩放、样品定位及各种滤波处理等； 56 6.1.5支持探测器校正和机械系统校正，Offset、Gain以及探测器像素点校正，根据投影图像自动计算并校正机械系统的几何误差； 57 6.1.6支持多种扫描成像模式：如实时DR投影，圆轨迹锥束CT（快速和抖动），超视野局部高分辨锥束CT，螺旋锥束CT，偏置锥束CT，有限角锥束CT和超分辨率CT扫描。 58 6.2图像重建软件 59 ★6.2.1提供终身免费升级服务； 60 6.2.2支持多种三维重构算法：圆轨迹扫描数据重建，超视野局部高分辨率重建、螺旋扫描数据重建、偏置扫描数据重建，有限角扫描数据重建，超分辨率扫描数据重建； 61 6.2.3多种针对性的图像伪影校正功能（投影数据修复，投影数据标定，环状伪影校正，金属等射束硬化伪影去除），以提升图像质量； 62 6.2.4具有图像测量、密度统计、文字标注、灰度直方图调整等功能，可对样品内部特征进行尺寸测量、灰度值统计、添加箭头和文字； 63 6.2.5支持查看和导出多种图像格式（bmp、jpg、tiff等）截面图和二维截面视频； 64 6.2.6支持多种图像处理功能：图像去噪，图像增强，图像分割，图像识别等； 65 ★6.2.7可根据需要对感兴趣区域进行局部重建，重建数据体可进行X、Y、Z方向校正等； 66 6.2.8软件重建时具备GPU加速功能，图像矩阵≥1024×1024×768，可在3分钟内完成重建； 67 6.2.9支持一键式重建和根据需要自行设定重建参数，以获得更好的图像； 68 ▲6.2.10重建软件具有4个及以上可调重建参数，确保重建数据的精准度，对重建数据进行任意角度旋转及平移的功能，能实现低剂量扫描数据的高质量成像（提供软件截图）。 69 6.3三维可视化软件 70 6.3.1支持多种格式三维数据的输入、输出以及格式转换（raw数据以及jpg、tiff、bmp、png等常用图像格式）； 71 6.3.2具有多种二维与三维图像滤波、去噪等处理方法，实现数据图像、CT图像的降噪、锐化、增强； 72 6.3.3提供一系列强大的三维数据查看与交互工具：XY/YZ/XZ三截面的四视图显示、三维渲染显示、三维图像旋转、平移、缩放、剖切以及辅助生成二维、三维漫游视频等； 73 6.3.4支持二维、三维图像高清截屏，且对图像可添加箭头、文字标注；可实现图像灰度值统计，具有基本测量工具距离（长度）、角度、路径、面积、平均灰度值等； 74 6.3.5支持多种手动与自动图像分割工具（笔刷、点选、OSTU算法阈值分割等）对图像目标区域进行图像分割、边缘或其它特征提取； 75 6.3.6可对感兴趣结构（孔隙、缺陷、夹杂等）进行定量统计，得到其体积占比、体积、表面积、体素点个数、空间位置、灰度值信息、空间角度等信息； 76 6.3.7可转化为mesh模型即STL格式文件，方便客户后续分析或逆向。 77 7、辐射安全防护系统 78 7.1 具有X射线开启显示系统； 79 7.2内置门机联动安全锁，设备门开启时X射线源立即自动关闭，停止发出X射线； 80 ★7.3具有透明铅玻璃前视窗口，便于在设备运行过程中从窗口观察内部情况； 81 ▲7.4辐射剂量当量率≤0.5μSv/h，符合中国GB18871对X射线辐射的防护标准。 82 8、随机附件、备件及耗材 83 8.1提供正常工作及维修时的易损件及专用工具：备用警示灯、无尘手套、全规格保险丝、全规格O型圈、冷却液、润滑油、保养用硅脂、六角扳手一套等； 84 8.2提供1套高精度样品座，包括夹片式样品座、夹钳式样品座、十字式样品座和柱式样品座； 85 8.3主要耗材：为开放式射线源提供灯丝不少于10根。 86 9、技术资料 87 提供详细的2套设备操作手册，语言为中文或英文，且所提供的技术资料必须同货物相一致，包括但不限于以下文件： 88 （1）设备操作手册；（2）出厂合格证明；（3）货物装箱清单；（4）设备电气原理图；（5）设备安装维护手册；（6）设备安全操作规程；（7）提供核心部件、机械系统、控制系统主要部件的相关质量证明或产品合格证。 |
| 申购学院 | 农学院 |
| 预算金额 | 650万元/台 |
| 论证结果 | 拟同意购买 |