附件：

| 设备名称 | 光学相干断层扫描仪（optical coherence tomography） |
| --- | --- |
| 主要技术参数 | ▲1、年龄相关正常值数据库：FDA和NMPA认证的视网膜神经纤维层正常值数据库,含多中心、多人种数据库（包含中国人）,有FDA和NMPA认证的黄斑正常值数据库，含多中心、多人种数据库（包含中国人）。 - 量化随访管理软件：具备黄斑改变分析、GPA量化随访软件。 - 操作系统语言：具备全中文操作系统。 - 报告形式：具备双眼黄斑视盘对比分析及单眼黄斑视盘对比分析报告。 - ▲5、自动居中：具备黄斑、视盘自动居中功能，确保量化数据的准确性和高重复性。 - 信号类型：眼底组织的光散射＋频域成像＋傅立叶算法。 - 光源：≥840nm超级发光二极管（SLD）。 - 光能量：到角膜处≤725μW,拥有自动保护装置，一旦能量高于改值自动切断SLD。 - 扫描深度：≥2mm,1024点。 ▲9、扫描速度：≥68000 A-Scan/秒。 ▲10、轴向分辨率：≤5μm（组织中）。 - 横向分辨率：≤15μm（组织中）。 - 扫描方式：黄斑512*128容积扫描、黄斑200*200容积扫描、视盘200*200容积扫描、高清5线扫描、5线扫描（扫描线长度，间隔，位置，角度可调整）、前节512*128容积扫描。 - 固视方式：内固视和外固视。 - 扫描类型：激光眼底扫描与OCT扫描同步。 - 视场角：≥36°×22°。 - 患者屈光补偿：-20D ~ +20D。 - 瞳孔要求：≥2.0mm，一般无需散瞳检查。 - OCT 图像色彩：彩色（国际标准OCT彩图）、灰度（可自定义对比度和亮度）。 - OCT图像显示：2D、3D（RPE地形图、内界膜地形图、视网膜地形图）、电影、C-scan。 - C-scan图像显示：可按照RPE或内界膜作为参考平面，作C-Scan层面图像分析。 - OCT图像与眼底部位对应：在任何扫描范围内，有坐标线定位在OCT图，眼底图，3D图，C-Scan层面图等上，且完全一致。 - RNFL地形图：扫描6mm×6mm获得，保证取以视盘中心为圆心直径为≥3.46mm的圆，扫描部位各点数据和年龄相关正常值数据库对比，了解真实RNFL缺损部位。 - 眼底图像和OCT图像叠加：可叠加任何2D或3D的OCT图像到眼底图上，还可叠加C-Scan图像和眼底图。 - 黄斑改变分析：具有对比分析黄斑厚度前后改变功能，并且能自动重合扫描位置 ▲25、 GPA：有FDA批准认证的青光眼随访软件。 - 26、GCA：具备神经节细胞+内丛状层厚度测量计数功能。 - 27、厚度结构参数分析：可对黄斑厚度，视盘结构，神经节细胞+内丛状层厚度，神经纤维层厚度，RPE损害等进行量化。 ▲28、电脑和OCT主机一体化设计，节省空间并方便医生沟通操作。 - 自动对焦功能。 - 硬盘：容量≥2T，最少8万次扫描存储。 - 操作系统：Windows 7 。 - 显示器：≥19寸内置进口液晶显示器。 - DICOM：包含DICOM标准数据输出。 - 打印机：激光打印机 |
| 申购学院 | 校医院 |
| 预算金额 | 98万元/台 |
| 论证结果 | 拟同意购买 |