附件：T形台

| 设备名称 | T形台 |
| --- | --- |
| 主要技术参数 | 1、T型槽基座采用标准型铸铁铸造而成，铸成后采用去应力处理，确保基座性能稳定，边缘经多道工序打磨处理，整体表面采用防锈处理； 2、T型槽基座设有水平调整地脚； 3、T型槽基座运动范围保证现有4立柱道路模拟系统能够全覆盖，且能应用于多种研发农用机型； 4、安装方式采用螺栓固定，结构简单可靠，安全稳定，便于维护维修； 5、要求安装其上的设备可以进行组合、移动，可根据现场情况调节各种长、宽规格进行布局； 6、采用重型滑块滑轨组件，通过滑轨组件安装作动器，可承受≥4000kg 额定负载； 7、重复定位精度：≤±2mm； 8、T型槽两条直线导轨安装后的平行度误差：≤±30mm，不低于JJG 117-1991标准3级要求； 9、T型槽宽度：≤300mm，极限偏差不低于JJG 117-1991标准3级要求； 10、T型槽间距：≤118.7mm，极限偏差不低于JJG 117-1991标准3级要求； 11、槽口板厚度≥30 mm； 12、T型槽整体：长≥6000mm，宽≥4000mm；厚≥400mm； 13、设备可调节宽度范围：≥3000mm； 14、设备可调节长度范围：≥5000mm。 |
| 申购学院 | 工程学院 |
| 预算金额 | 37万元/台 |
| 论证结果 | 拟同意购买 |