附件：

| 设备名称 | 液相色谱仪(high performance liquid chromatograph) |
| --- | --- |
| 主要技术参数 | 1.系统控制： 1.1. 仪器面板控制：支持≥7寸的彩色液晶LCD触控屏（可以兼容手触和笔触两种方式），智能图像化操作界面 。支持手写输入。支持笔触输入，提供原厂笔触控制笔1支。工作站：支持，GUI智能图像化操作界面。移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端远程对仪器进行无线反控和实时监控，免费提供移动终端远程控制软件一套，实现图像化智能引导和操作界面。 2.五路在线脱气机： 2.1. 在线5路脱气单元：脱气流路≥5路。其中为4路分析流动相在线脱气+1路自动进样器流路在线脱气。脱气适应流速范围：0.0001 mL/min～10.0000 mL/min。 3、输液泵： 3.1泵类型：并联双柱塞，柱塞体积：≤10uL 3.2流速范围至少达到：0.0001 mL/min～10.0000 mL/min，步进0.0001 mL/min，输液泵内置液晶屏可以直接显示 0.0001 mL/min最小步进。后端可以直接连接质谱检测器。流速重现性：<0.05% RSD。最大承受压力范围：≥50MPa 3.3输液泵可以适应正相流动相和反相流动相的分析。在线切换无需硬件升级和更换。无需阻尼器 即可实现系统压力稳定：减小延迟体积 4. 制冷型自动进样器 4.1. 进样方式：全量进样（无样品损失） 4.2. 交叉污染（不清洗）：＜0.0025%。进样周期速度：≤7sec（10微升进样）内完成所有进样动作并回至原位。样品数量：≥210位（1.5mL和2毫升样品瓶）。≥332位（1mL样品瓶）。 4.3最大承受压力范围：≥50MPa。样品制冷范围至少达到：4～44℃ 4.4进样量设定范围：0.1-100μL 4.5自动进样器具备前处理功能，可以实现自动在线衍生、自动稀释等功能。Co-injection功能（液体+气体+液体混合进样）支持，可通过自动进样器简化样品处理。 5. 制冷型柱温箱： 5.1容量：可以同时放置至少3根30cm色谱柱，或6根10cm柱。 5.2加热/制冷方式：强制空气循环式，非接触式加热模式。设定范围：4～90℃ 5.3 控温稳定性：±0.1℃，温控准确度：±0.8℃ 6、紫外双波长检测器 6.1波长范围：190～700nm 6.2 波长准确度：±1nm，波长重现性：±0.1nm 6.3 噪音：＜±2.5×10-6AU，漂移：＜1×10-4AU/h 6.4 双波长检测：可以支持一次进样，两个波长下的同时检测。双波长检测模式下，可以自动完成色谱峰纯度测试。采样频率：≥100Hz 6.5 光源：D2 灯 6.6 检测器流通池和检测光路整体双控温。检测器流通池控温范围：19℃～50℃。检测器光路控温范围：19℃～50℃。 7、高灵敏度示差折光检测器（带独立面板控制和标配检测池一个） 7.1温控功能：使用示差流通池和光路系统的双重温度控制光路系统设计，可有效避免工作环境温度波动对仪器造成的影响，保证了基线的稳定。 7.2 折射率测定范围：1.00 ~ 1.75 RIU 7.3 示差折光测试范围： A 方式：0.01-500×10-6 RIU (分析和制备模式，流速范围：0.0001ml/min-20.0000ml/min) , B 方式：0.01-5,000×10-6 RIU (大体积制备模式,流速范围：20ml/min-150.0000ml/min)，可满足从高灵敏度分析到大体积制备的需要。 7.4 漂移：< 1× 10-7 RIU/ h，噪声水平：< 2.5× 10-9 RIU/ h。 7.5 池体积：9 ul，极性切换：有 7.6 检测池和光路系统温度控制：30℃-60℃（1℃步进） 7.7 调零：自动调零，光学调零，精密调零。分子量测定的日间重现性：RSD＜0.05% 7.8 自动完成参比池中溶液替换。自动检测噪音和漂移, 自动冲洗, 自动平衡. 8、原装进口色谱工作站一套（包含赠送智能手持终端远程控制软件1个） 8.1 GUI操作界面，方便友好，易于使用，工作站基于windows 7系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件，进行数据采集和分析处理 8.2 产品论证： ISO9001、ISO-14001及Tick-It 软件界最高品质论证。轻松实现和应对用户分级管理、审计追踪、IQ/OQ/PQ认证等工作。系统适应性：标准配置系统适应性软件，方便客户计算柱效、理论塔板数、拖尾因子等验证必备指标 8.3 包含原装智能手持终端远程控制软件一套：可以使用手机、平板电脑等智能终端安装该软件。可以通过软件对液相各硬件部件进行无线远程反控 9、技术应用支持和售后服务：生产厂家在项目所在地有2间或以上的自有同品牌分析仪器展示和应用方法开发实验室，可为用户提供相关仪器培训等服务。生产厂家在广州自有的同品牌的分析实验室拥NTC培训资质证书、有CNAS实验室认证资格、CMA认证资格，并可提供更好的应用方法开发、样品测试服务等为优先。（提供原厂厂家书面材料） |
| 申购学院 | 生物质工程研究院 |
| 预算金额 | 32万元/台 |
| 论证结果 | 拟同意购买 |